伊宁市再生水利用一期项目

竣工环境保护验收意见

2023年7月15日，伊宁市联创城市建设（集团）排水有限责任公司根据《伊宁市再生水利用一期项目竣工环境保护验收调查表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 本项目位于伊宁市，为线性工程，分别以伊宁市东区污水处理厂和伊宁市西区污水处理厂为起点的再生水供水设施。伊宁市东区污水处理厂起点地理位置坐标：E81°17'12"，N43°53'58.98"，终点位于S313与220省道交叉口，地理位置坐标：E81°22'08.15"，N43°53'12.78"；伊宁市西区污水处理厂起点坐标为：E81°13'49.73"，N43°55'06.68"，终点位于广东路与S313交叉口，地理位置坐标：E81°16'07.6"，N43°54'50.82"。

- 本项目建设内容包括再生水提升泵站3座，再生水池5座，总容积10050m3，再生水管线21181m。具体如下：

- （1）东厂再生水供水站工程：东区再生水供水站选址位于东区污水厂围墙外西南侧杂草林地，占地面积3970m2（合计约6亩），设计有两座调节水池，一座提升泵站，一间加氯间；

- （2）西厂再生水供水站工程：西厂再生水供水站工程选址位于西区污水处理厂围墙外东侧空地，占地面积13383m2（合计约20亩），设计有两座调节水池，一座提升泵站，一间加氯间；

- （3）南环路泵站：选址位于伊犁河路以东与南环路交叉口以北处城市道路绿化带内，设计建有一座再生水池和一座泵站，均为地下构筑物；

- （4）再生水利用管网工程：

- a.老城区再生水管网：需要建设的再生水管道总长11500m，管径DN300～DN500，其中：东厂泵站出水绿化总管道长1600m；伊犁河北岸景观绿化水管长2500m；老城区南环路绿化管道长7400m。

- b.开发区再生水管网：开发区再生水管线设计总长9681m，管径为DN300～DN600，其中：西厂泵站至广东路管线1762m；开发区广东路绿化管线4171m，西安南路管线1000m，成都南路管线535m，西厂至江宁宾馆：2213m。

- c.管道附属构筑物：本项目共需建设各类阀门井共114座，其中绿化灌溉用水总阀门井52座，泄水阀门井52座，进排气阀井10座。

- 本项目实际总投资4701.88万元，其中实际环保投资28万元，占总投资的0.6%。

- （1）供电

- 各供水站均由附近一路10kV市政电源引至各供水站外预装式变电站，东厂泵站外设置一座400kV预装式变电站；西厂泵站外设置一座500kV预装式变电站；南环路泵站外设置一座80KV预装式变电站。

- （2）供水

- 供水站用水主要为加氯间用水。东区、西区供水站就近从东、西污水厂区供水管引入。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 伊宁市环境保护局在2020年1月3日对该项目环境影响报告表批复，文号为伊市环发〔2020〕1号。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资4701.88万元，其中实际环保投资28万元，占总投资的0.6%。

（四）验收范围

- 本次验收范围包括项目环评报告表及其批复文件涉及的已建设完成并投入运行的工程内容。主要对项目区的建设情况以及环保设施的运行情况进行全面的调查、核实，并对项目区各项管理制度情况进行了核实。

- 二、工程变动情况

本次验收对照环评报告及批复的内容，再生水利用管网工程里开发区再生水管网有变动，原先建设内容为：西厂至国投能源：DN500m，球墨铸铁管，2800m；广东路：DN300，PE100，4100m；西厂至江宁宾馆：DN200，PE100，2100m，总长度9000m。

实际建设内容：开发区再生水管线设计总长9681m，管径为DN300～DN600，其中：西厂泵站至广东路管线1762m；开发区广东路绿化管线4171m，西安南路管线1000m，成都南路管线535m，西厂至江宁宾馆：2213m。

经调查，原设计西区再生水管线从西厂再生水供水站出来经过墩买里大街天津路至成都南路段。地下管线错综复杂，现状已有2条排水管线、2条燃气管线、2条热力管线、2条给水管线、1条国投能源单独的给水管线及若干通信、电力管线，此段道路及两侧绿化带内已无路由敷设再生水管线。经以上5个单位共同确认，将原设计再生水一期主干管调整为西区再生水管线从西厂再生水供水站出来经过墩买里大街后，沿天津路西侧敷设至广东路，在广东路南侧向西敷设至广东路与西安南路交叉口处。

西区污水处理厂污水处理规模为5万m3/d。按照污水处理规模的80%作为再生水量，西厂再生水供水站远期供水规模为4万m3/d，其中一期（即本期）再生水量为2.24万m3/d，尚余1.76万m3/d作为二期再生水量。原方案中再生水一期主干管从西厂再生水供水站出来至广东路与西安南路交叉口处，管径为DN500，再生水二期主干管为单独的管线从西厂再生水供水站出来至智慧能源。由于再生水管线敷设路由紧张的问题，仅能有一条管道的敷设路由。因此本次将西厂再生水供水站从西厂再生水供水站出来经过墩买里大街后，沿天津路西侧敷设至广东路，在广东路南侧向西敷设至广东路与西安南路交叉口处的主干管管径由DN500调整为DN600，以满足一期、二期合计4万m3/d的再生水输送能力。

原设计采用氯酸钠+盐酸进行消毒，实际采用采用次氯酸钠进行消毒。根据《新疆维吾尔自治区环境影响评价管理中建设项目重大变动界定程序规定》第五条 下列情形原则上不界定为发生重大变动：“（三）主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程等建设内容发生部分变化，但新方案有利于环境保护，减轻不良环境影响的。即：生产能力增加不超过10%、建设地点在原厂址附近调整、总平面布置调整、生产工艺部分工段调整，且未导致新增环境敏感点、污染物排放或生态破坏的以及原有环境敏感点敏感程度增大的”，且在生态环境部发布的重大变动清单中，未规定污水处理及其再生利用项目重大变动判定要求，因此本项目变更内容不属于重大变更。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

- 施工期：本项目采用商品混凝土及购买成品砂砾石料，施工期产生的少量机械清洗废水通过沉淀后用于洒水降尘，对环境的影响较小。施工单位采取了加强对施工人员的管理和培养节水意识，各种车辆禁止在周边地表水体和农田附近进行冲洗等措施。经现状调查，本项目施工期间，未对项目区周边水环境造成影响。

- 运营期：根据调查，本项目人员定期巡查，不在项目区居住，不产生生活废水。

- （二）废气

- 施工期：施工期粉尘对施工场地周边地区有一定不利影响，由于施工粉尘和扬尘沉降较快，建设单位通过采取洒水、遮挡等措施并加强管理，进行文明施工，尽可能的减少了施工期间废气排放，避免了有害气体和粉尘在项目区及周围环境中扩散以及大风天气停止作业、禁止设立沥青拌合站等措施对施工环境进行改善。施工期废气对环境影响较小。

- 运营期：根据调查，运营期主要为再生水输送以及再生水暂存，无废气污染物产生。

- （三）噪声

- 施工期：在施工过程中加强施工管理，合理安排施工时间，合理布局施工机械，合理布置高噪声设备，夜间未施工；加强了对施工人员的环境宣传和教育，做到了文明施工等。根据调查，施工期未发生噪声扰民情况，无居民投诉。施工噪声对环境的影响较小。

- 运营期：根据调查，本项目距离居民区较远，运行期间噪声污染主要为设备噪声。运营期根据现场走访及调查，未发现有居民投诉噪声等情况，本项目噪声对周边环境及沿线声环境敏感点影响较小。

- （四）固废

- 施工期：施工产生的建筑垃圾优先考虑综合利用，不能利用的运输至建筑垃圾填埋场，建筑垃圾运输过程中密封、加盖篷布、沿途不得洒落污染环境。生活垃圾分类收集，定期清运处理。施工固废均进行了妥善处置，区域环境未受影响。

- 运营期：根据调查，本项目人员定期巡查，不在项目区居住。原设计在运行期加药期间会产生氯酸钠、盐酸的废包装物，实际运行期间采用次氯酸钠进行加药消毒，次氯酸钠由供应方用罐车拉运至加药车间，不产生废包装物。项目在运行期间水泵维修保养期间会产生废机油，废机油属于危险废物，废机油收集于聚乙烯桶内，放置于加药车间，由伊犁益环环保科技有限公司当天清运。项目产生的固体废弃物均得到有效合理的处置，对周围环境影响较小。

- 四、污染物排放情况

废水：处理后废水可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（18918—2002）修改单（国家环境保护总局公告2006年第21号）中一级A标准、《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499—2010）标准后回用于绿化灌溉；

噪声：噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的2、3、4a类声环境功能区限值要求。因此，本项目运营期产生的污染对环境影响较小。

- 五、工程建设对环境的影响

（1）施工期

1）大气环境影响调查

项目施工期大气污染物主要包括施工扬尘、机械燃油废气。

防治措施：运输车辆采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗洒；定期对施工场区洒水，保持下垫面和空气湿润；砂石料统一堆放，减少搬运环节；对于临时堆土进行防护，使用防雨、防尘的苫盖遮挡，减少风力起尘。施工现场设置封闭式或半封闭式围挡，管道施工分段开挖、分段回填。此外，加强对本项目施工期所使用的机械设备的维护及保养，保证其正常运行。

2）水环境影响调查

本项目采用商品混凝土及购买成品砂砾石料，施工期产生的少量机械清洗废水通过沉淀后用于洒水降尘，对环境的影响较小。施工现场设置临时废水沉淀池，沉淀池用于收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀池沉淀后为施工区域洒水。

3）声环境影响

在施工过程中加强施工管理，合理安排施工时间，合理布局施工机械，合理布置高噪声设备，夜间未施工；加强了对施工人员的环境宣传和教育，做到了文明施工等。根据调查，施工期未发生噪声扰民情况，无居民投诉。施工噪声对环境的影响较小。

4）固废环境影响

施工人员日常生活垃圾依托城市道路现有垃圾处理实施处理。弃土集中到临时堆放点，做好苫盖措施，由建设单位联系城管大队指定市区洼地等用于填平，并平整及播撒草籽处理。施工过程中产生的建筑垃圾，集中收集到临时堆放点，由施工单位定期清运至建筑垃圾填埋场；建筑垃圾外运采取篷布遮盖措施，避免建筑垃圾沿途掉落；在工程竣工以后，施工单位拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”。

（2）运营期

1）大气环境影响调查

根据调查，本项目为基础项目建设，项目运营期主要为再生水供应，营运期无废气产生。

2）水环境影响调查

根据调查，本项目人员定期巡查，不在项目区居住，不产生生活废水。

3）声环境影响调查

根据调查，本项目距离居民区较远，运行期间噪声污染主要为设备噪声。运营期根据现场走访及调查，未发现有居民投诉噪声等情况，本项目噪声对周边环境及沿线声环境敏感点影响较小。

4）固废环境影响调查

根据调查，本项目人员定期巡查，不在项目区居住。原设计在运行期加药期间会产生氯酸钠、盐酸的废包装物，实际运行期间采用次氯酸钠进行加药消毒，次氯酸钠由供应方用罐车拉运至加药车间，不产生废包装物。项目在运行期间水泵维修保养期间会产生废机油，废机油收集于聚乙烯桶内，暂存于加药车间，由伊犁益环环保科技有限公司当天清运。。项目产生的固体废弃物均得到有效合理的处置，对周围环境影响较小。

- 六、验收结论

伊宁市再生水利用一期项目建设过程中能够贯彻执行国家建设项目环境管理制度，执行了环境影响评价制度。该项目噪声及固废排放均能按照环评批复要求落实，基本能够实现排放浓度达标。总体符合项目环保竣工验收要求，建议通过竣工环境保护验收。

- 七、后续要求

（1）建设单位应建立完善的环境管理制度；

（2）定期检查再生水输水管线，发现问题及时上报并处理；

（3）确保废机油当天清运，避免长时间存放而形成环境污染隐患；

（4）加强绿化建设，合理进行管理，提高生态环境。

伊宁市再生水利用一期项目竣工环境保护验收会签到表

| 验收成员 | 姓名 | 单位 | 职称/职务 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收组组长 |  |  |  |  |
| 验收组成员 |  |  |  |  |

单位：伊宁市联创城市建设（集团）排水有限责任公司

年   月    日